DSダウンロードプレイ

プロトコル仕様解説

Ver 1.0.0

任天堂株式会社発行

このドキュメントの内容は、機密情報であるため、厳重な取り扱い、管理を行ってください。

目次

1	はじめに	5

1.1	概要	5

2	DSダウンロードプレイの動作	6

2.1	ロビー情報の制御	6

2.1.1	親機ロビー情報配信	7

2.1.2	子機ロビー情報列挙	8

2.2	セッションへの参加とダウンロード	9

2.2.1	子機ロビー接続	10

2.2.2	子機セッション参加要求	10

2.2.3	親機セッション参加許可	10

2.2.4	プログラムダウンロード	10

2.2.5	子機プログラム再起動	10

3	WDPデータフォーマット定義	11

3.1	基本型	11

3.2	WDPIconDataFormat	12

3.3	WDPPlayerDataFormat	13

3.4	WDPBeaconAttributeFormat	14

3.5	WDPSessionDataFixedFormat	15

3.6	WDPBeaconFormat	16

3.7	WDPEntryRequestFormat	18

3.8	WDPSegmentTableFormat	19

3.9	WDPSegmentFormat	20

3.10	WDPPacketFormat	21

3.11	WDPパケットコマンド	23

4	プロトコル仕様および制限事項	24

4.1	基本的な仕様	24

4.1.1	ダウンロードプログラムの配置可能領域	24

4.1.2	セッション情報の一意性の保証	24

4.1.3	ダウンロード要求コマンドのAID	25

4.2	IPLダウンロードプログラムの制限	25

4.2.1	子機ダウンロードプログラム再起動アドレス	25

4.2.2	MP通信における送受信サイズの制限	26

図

図 1-1  DSダウンロードプレイ概念図	5

図 2.1-1  ロビーとセッション、プレイヤーの関係	6

図 2.1-2  親機ビーコン送信	7

図 2.1-3  ビーコンストリーム内のビーコン順序	7

図 2.1-4  ビーコン取得とセッション情報の再構築	8

図 2.1-5  可変情報の更新	8

図 2.2-1  WDPのMP通信プロトコルシーケンス	9

図 3.11-1  WDPパケットコマンド一覧	23

改訂履歴

| 版 | 改訂日 | 改 訂 内 容 | 担当者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2006-03-16 | 初版 | 吉崎 |

# はじめに

本ドキュメントはDSダウンロードプレイ用ライブラリの作成・保守・拡張・移植の際に必要な内部開発者向け資料です。
ゲームアプリケーション開発者向けの一般的な情報については別途AboutMultiboot.pdfの資料を参照してください。

## 概要

DSダウンロードプレイは、本体IPLをクライアントとしてゲームプログラムを配信し、あるいは単に簡易的なローカルゲーム通信用セッションの構築手段としても使用可能な通信プロトコルです。処理の大まかな流れを以下に示します。

- 親機ロビー情報配信

- 子機ロビー情報列挙

- 子機ロビー接続
子機は得られた情報をもとにロビー親機へMP通信接続します。

- 子機セッション参加要求
子機はMP通信パケットとしてセッション参加コマンドを親機へ送出します。

- 親機セッション参加許可・ゲームダウンロード
親機はセッション参加コマンド内のプレイヤー情報をもとに参加許可し、ゲームバイナリを分割送信します。

- 子機プログラム再起動
ゲームバイナリを全て受信した子機は親機の指示を受けて切断し、プログラムを再起動します。

親機 (ダウンロードサーバ)

子機 (ダウンロードクライアント)

セッション1

セッション2

セッション3

ロビー

セッション1

セッション2

セッション3

ロビーA

ビーコン ストリーム

ロビーB

セッション1

セッション2

MP通信

(1)ロビー情報配信

(2)ロビー情報列挙

(3)ロビー接続

(4)セッション参加要求

(5)セッション参加許可・

ゲームダウンロード

・ゲームバイナリ

・プレイヤー情報

ゲームバイナリ

(6)プログラム再起動

図 1-1  DSダウンロードプレイ概念図

# DSダウンロードプレイの動作

本章では「1.1概要」で述べた内容をさらに詳細に解説し、ビーコン送受信とMP通信を使用してDSダウンロードプレイを実現するWDPライブラリの一連の動作の流れを示します。ワイヤレスライブラリ自体の具体的な制御方法についてはここでは触れません。

## ロビー情報の制御

親機は単一の 【ロビー】として1個以上の 【セッション】 を保持します。
セッションにはダウンロードプログラムの詳細や参加済みプレイヤー状況などの情報が含まれます。
子機は特定のロビーに接続し、特定のセッション１個にプレイヤーとして参加することができます。
親機は自身のロビーに含まれる全てのセッションに常に参加しているものとみなされます。

子機からは個々のロビーの一意性をMACアドレスとTGIDの対で判定し、ロビー内の個々のセッションの一意性は6bitのID値で判定します。このため、単一のロビーが同時に保持可能なセッションは最大64(2の6乗)個に制限されます。

ロビー

ロビー

セッション A

[タイトル名]  [コメント]

[ダウンロードプログラム]

[参加プレイヤー情報]

セッション B

[タイトル名]  [コメント]

[ダウンロードプログラム]

[参加プレイヤー情報]

セッション A

[タイトル名]  [コメント]

[ダウンロードプログラム]

[参加プレイヤー情報]

子機

子機

子機

親機

子機

親機

図 2.1-2  ロビーとセッション、プレイヤーの関係

### 親機ロビー情報配信

親子の通信確立にあたっては、まず子機がロビー親機の存在を認識してセッションに参加する必要があります。
ロビーの情報は親機から子機へビーコンによって一方方向に配信されます。

親機はロビーに含まれるおのおののセッション情報をビーコンデータに分割して常時配信します。
例えばA、B、C 3個のセッションを含むロビーならばＡ→B→C→A→B→C→A→…と巡回的にセッションが選択され、この選択されたセッションの情報をひとつづきの分割ビーコンの束として送信します。以降、この分割ビーコンの束を 【ビーコンストリーム】 と呼びます。

セッションA

ビーコンN

セッションA

ビーコン2

セッションA

ビーコン1

…

セッションAのビーコンストリーム

セッションB

ビーコン2

セッションB

ビーコン1

…

セッションBのビーコンストリーム

図 2.1-3  親機ビーコン送信

ビーコンストリーム内のフォーマットは決まっており、前半にはセッション内で変更されない固定的な情報が送信され、後半には最新の参加プレイヤー情報が可変長で送信されます。以降、この前半部分の情報を 【固定情報】、後半部分の情報を 【可変情報】 と呼びます。

2

1

…

3

Ｍ

固定情報ビーコン

WDPSessionDataFixedFormat

Ｍ+1

Ｍ+2

N

…

Ｍ+3

可変情報ビーコン

WDPPlayerDataFormat [ ]

図 2.1-4  ビーコンストリーム内のビーコン順序

### 子機ロビー情報列挙

子機は分割されたビーコンの断片を収集してロビーとセッションの情報を再構築します。
ビーコンはWDP親機のものでない場合もあり、同一チャンネル上に複数のWDP親機が存在する場合もあります。
また、子機側では同一内容の断片を重複して受信したり、一部を取りこぼしたりする場合もあります。
これらのビーコン内容判定と断片情報の蓄積はWDPライブラリ内部で行われます。

1

A

1

…

ロビー1

セッションA

ロビー1

セッションB

2

A

3

1

A

2

2

A

4

?

1

A

3

2

A

5

1

A

4

?

2

A

1

1

A

5

2

A

2

1

B

1

…

ロビー2

セッションA

(非WDPビーコン)

(非WDPビーコン)

図 2.1-5  ビーコン取得とセッション情報の再構築

セッション情報のうちの固定情報部分については１回すべての断片を取得すれば再び収集する必要がありませんが、可変情報はプレイヤーの参加や退出に応じて動的に更新されるためその都度再取得する必要があります。
新旧の可変情報断片の混在収集を避けるため、可変情報ビーコンにはインクリメンタルなカウンタ値が含まれます。
同じカウンタ値である全ての断片を取得した時点ではじめて、有効な可変情報全体を取得したとみなされます。
その後はカウンタ値が同じである可変情報ビーコンは無視し、カウンタ値の変化を認識すれば再取得を開始しますが、新しいカウンタ値が前回の値+1の場合には差分情報に相当する部分のみ取得すればよいため、再び情報が有効になるまでに要する更新時間は初回取得時よりも短くなります。この差分更新処理が追いつかない頻度でセッション情報が更新された場合、すなわちカウンタ値が前回の値+1とならない場合には、取得済みの有効な可変情報を破棄して無効な状態とみなし、全ての断片を再取得します。
可変情報の有効化と無効化のタイミングで、WDPライブラリからアプリケーションへ通知が発生します。

差分

更新

差分

更新

5

0/3

カウンタ

断片番号

5

1/3

5

2/3

プレイヤー退出×1

6

0/3

6

1/3

6

2/3

有効

(5)

有効

(6)

6

0/3

プレイヤー参加×2

7

0/3

7

1/3

プレイヤー参加×1

8

0/3

8

1/3

8

1/3

8

0/3

子機

可変情報

無効

全取得

有効

(8)

図 2.1-6  可変情報の更新

## セッションへの参加とダウンロード

前項までの手順で、子機側には親機のロビーとセッションの情報が配信された状態になります。
この情報をもとに子機は親機へ接続し、以降の手順でMP通信を行いWDPのプロトコルを進めます。
アプリケーションからの指定を待機する数箇所を除き、基本的にプロトコルシーケンスはMP通信パケットの交換のみで自動的に進行します。

IDLE

CONNECTED

CONNECTED

IDLE

ENTERING

ENTERING

ENTERED

ENTERED

STANDBY

DOWNLOAD

DOWNLOAD

COMPLETE

COMPLETE

BOOTING

BOOTING

BOOTED

BOOTED

WDP_COMMAND_HELLO

WDP_COMMAND_REQ_ENTER

WDP_COMMAND_ACK_ENTER

WDP_COMMAND_MSG_STANDBY

WDP_COMMAND_ACK_DOWNLOAD

WDP_COMMAND_ACK_DOWNLOAD

WDP_COMMAND_REQ_DOWNLOAD

WDP_COMMAND_MSG_COMPLETE

STANDBY

WDP_COMMANDREQ_REBOOT

コマンド送信

アプリケーションによる状態遷移

コマンド受信による状態遷移

親機

子機

図 2.2-7  WDPのMP通信プロトコルシーケンス

### 子機ロビー接続

子機はローカルMP通信としてロビー親機へ接続する必要があります。
ローカルMP通信接続に必要なWMBssDesc情報は、WDPがビーコン収集時に保持したものを使用できます。
接続後は親子ともMP通信パケット上でコマンドを発行し続けますが、この処理はWDPライブラリ内部で自動的に行われるため、アプリケーションが直接このフォーマットを理解する必要はありません。

### 子機セッション参加要求

通信確立後、子機はセッション参加要求コマンドWDP_COMMAND_REQ_ENTERを発行します。
このコマンドには子機自身のプレイヤー情報とセッションIDが引数として指定されますが、これらの情報は複数のパケットに分割して親機へ送信されます。親機は分割された断片を全て取得した時点で子機のコマンド発行を認識します。

### 親機セッション参加許可

前項で受信したセッション参加要求を許可するか拒否するかは、最終的にはアプリケーションで判断します。
まず、参加を要求されたセッションIDに合致するセッションが存在しない場合は内部で自動的にセッション参加拒否メッセージWDP_COMMAND_MSG_REFUSEを返信発行します。また、コマンド受信時にすでにセッション参加人数が上限である場合には内部で自動的にセッション参加人数上限メッセージWDP_COMMAND_MSG_MAXENTRYを返信発行します。
上記いずれにも該当しない場合、すなわち指定されたセッションが存在し参加人数に余裕がある場合には、WDPライブラリからアプリケーションへ通知が発生します。以降、アプリケーションがWDP_AllowChildStatus関数を呼び出して許可か拒否を指定するまで(あるいは何らかの理由で通信が切断されるまで)、親機と対象子機との間の通信プロトコルはこの「セッション参加待ち」状態を維持します。
セッション参加を許可すると、親機は対象子機へセッション参加応答WDP_COMMAND_ACK_ENTERを発行します。

### プログラムダウンロード

前項のとおりに子機がセッション参加応答を受信すると子機側アプリケーションではWDPライブラリから通知が発生します。この段階で、アプリケーションはWDPプロトコルの次のシーケンスであるプログラムダウンロードの形式を以下のいずれかから選択する必要があります。

(1) プログラムの全てのセグメントをダウンロードする
WDP子機としての通常の形式です。この形式を選択する子機はプログラムの全てのセグメント(ARM9常駐セグメント、ARM7常駐セグメント、ROM内登録データ)が連結された巨大なデータブロックを受信するための連続したメモリ領域を確保しておく必要があり、プログラム構成は大きな制約を受けることになります。

(2) プログラムの全てのセグメントのダウンロード処理をスキップする
WDPのセッション構築機能のみを利用し、プログラムダウンロード機能が不要な場合に選択する形式です。上記(1)で必要とされた受信用メモリは必要ありません。この形式を、特に【擬似ダウンロード子機(fake-child)】と呼ぶ場合があります。

なお、ひとつのセッションに上記(1)と(2)が混在することも可能です。

### 子機プログラム再起動

プログラムダウンロードが完了すると、親機側アプリケーションがWDP_AllowChildStatus関数を呼び出して再起動を要求するまで子機は待機状態になります。子機が再起動要求WDP_COMMAND_REQ_REBOOTを受信するとアプリケーションに通知が発生し、ここでWDPプロトコルは終了状態となります。

# WDPデータフォーマット定義

本章ではWDPの通信プロトコルを構成するデータフォーマットを解説します。
ここではWDPプロトコル実装の際にプラットフォームに依存せず必須となる変更不可能な仕様情報のみを扱っており、「ニンテンドーDS版WDPライブラリ」固有のインタフェースに依存した変更可能な実装情報は除外しています。
異なるプラットフォーム間でWDPプロトコルの互換性を維持する際はこの点に注意する必要があります。

## 基本型

ここでは、以降の解説に使用するWDPの基本的なデータ型を定義します。

【定義】

typedef unsigned char  u8;

typedef unsigned short u16;

typedef u16 WDPChar;

typedef struct WDPu16LE { u8 byte[2]; } WDPu16LE;

typedef struct WDPu32LE { u8 byte[4]; } WDPu32LE;

【説明】

| メンバ | 意味 |
| --- | --- |
| u8 | プラットフォームに依存した、符号無し8bitの組み込み型です。 |
| u16 | プラットフォームに依存した、符号無し16bitの組み込み型です。 |
| WDPChar | WDPプロトコルで使用する文字型です。 UTF-16LEの1文字です。 |
| WDPu16LE | リトルエンディアンの符号無し16bit値をあらわすデータです。 |
| WDPu32LE | リトルエンディアンの符号無し32bit値をあらわすデータです。 |

## WDPIconDataFormat

セッションのアイコン画像を表現するデータフォーマットです。
親機からの送信ビーコンで使用されます。

【定義】

typedef struct WDPIconDataFormat

{

u16     palette[WDP_ICON_COLOR_MAX];

u8      image[WDP_ICON_IMAGE_SIZE];

}

WDPIconDataFormat;

【説明】

| メンバ | 意味 |
| --- | --- |
| palette | アイコン画像の16色パレットをあらわす配列です。 GXRgbフォーマットで、インデックス0は透明色として無視されます。 |
| image | アイコン画像のピクセルイメージをあらわす配列です。 16色32×32dotのOBJフォーマットです。 |

## WDPPlayerDataFormat

セッションに参加する個々のプレイヤー情報を表現するデータフォーマットです。
親機からの送信ビーコンと子機からのWDP_COMMAND_REQ_ENTRYコマンドで使用されます。

【定義】

typedef struct WDPPlayerDataFormat

{

#if (WDP_BITFIELDS_ENDIAN == WDP_ENDIAN_LITTLE)

u8      color:4;

u8      aid:4;

#else

u8      aid:4;

u8      color:4;

#endif

u8      name;

WDPChar name[WDP_PLAYER_NAME_MAX];

}

WDPPlayerDataFormat;

【説明】

| メンバ | 意味 |
| --- | --- |
| color | 本体設定 『おきにいりの色』 を想定した0-15の値です。 IPLダウンロードプログラムはこの値を表示色に反映します。 |
| aid | プレイヤーの接続局AIDをあらわす0-15の値です。 |
| name_length | プレイヤー名nameの文字数です。終端は含みません。 |
| name | プレイヤー名をあらわす文字列です。 name_lengthがWDP_PLAYER_NAME_MAXの場合、終端は付与しません。 |

## WDPBeaconAttributeFormat

親機から送信する個々のビーコンの基本情報を表現するデータフォーマットです。
親機からの送信ビーコンで使用されます。

【定義】

typedef struct WDPBeaconAttributeFormat

{

WDPu32LE id1;

#if (WDP_BITFIELDS_ENDIAN == WDP_ENDIAN_LITTLE)

u8      type : 2;

u8      id2 : 6;

#else

u8      id2 : 6;

u8      type : 2;

#endif

u8      serial;

u8      volat_count;

u8      index;

}

WDPBeaconAttributeFormat;

【説明】

| メンバ | 意味 |  |
| --- | --- | --- |
| id1 id2 serial | ビーコンの分割元となったセッションを示す一意なIDです。(前述参照) |  |
| type | ビーコンの種別を示す値です。以下のいずれかになります。 IPLが誤動作するため、これらの値以外を指定することはできません。 |  |
|  | 値 | 種別 |
|  | 0 | 通常のセッションの固定情報ビーコンであることを示します。 |
|  | 1 | アイコン画像が無いセッションの固定情報ビーコンであることを示します。 |
|  | 2 | 可変情報ビーコンであることを示します。 |
| volat_count | 可変情報ビーコンの内容が更新されるたびに1ずつ増加するカウンタ値です。 子機側がビーコンストリームの取りこぼしを検出するために使用されます。 |  |
| index | ビーコンストリーム全体のシーケンスを示すインデックス値です。 0から8は固定情報ビーコンで、それ以降に可変情報ビーコンが続きます。 アイコン画像がない場合には0から3までが固定情報ビーコンになります。 |  |

## WDPSessionDataFixedFormat

セッション情報のうち変更されない固定情報を表現するデータフォーマットです。
親機からの固定情報ビーコン送信時に使用されます。

【定義】

typedef struct WDPSessionDataFixedFormat

{

WDPIconDataFormat icon;

WDPPlayerDataFormat parent;

u8      player_max;

u8      padding[1];

WDPChar title[WDP_SESSION_TITLE_MAX];

WDPChar comment[WDP_SESSION_COMMENT_MAX];

}

WDPSessionDataFixedFormat;

【説明】

| メンバ | 意味 |
| --- | --- |
| icon | セッションのアイコン画像情報です。 |
| parent | セッションのオーナーであるロビー親機のプレイヤー情報です。 |
| player_max | このセッションが許可する最大の参加プレイヤー数を示す値です。 |
| title | セッションのタイトル名をあらわす文字列です。 文字列はNULで終端するかまたはWDP_SESSION_TITLE_MAX文字すべて使用する必要があります。また、改行記号L’\n’を1個だけ含むことができます。ただし、各行の文字列はIPLのプロポーショナルフォントにおいて185pixel以内である必要があります。 |
| comment | セッションの詳細説明文をあらわす文字列です。 文字列はNULで終端するかまたはWDP_SESSION_COMMENT_MAX文字すべて使用する必要があります。また、改行記号L’\n’を1個だけ含むことができます。ただし、各行の文字列はIPLのプロポーショナルフォントにおいて199pixel以内である必要があります。 |

## WDPBeaconFormat

親機からの単体の送信ビーコンそのものを表現するデータフォーマットです。
親機からのビーコン送信時に使用されます。

【定義】

typedef struct WDPBeaconFormat

{

WDPBeaconAttributeFormat attr;

WDPu16LE checksum;

union

{

u8      argument[102];

struct

{

u8      index;

u8      total;

u8      length;

u8      padding[1];

u8      buffer[WDP_BEACON_FIXED_DATA_SIZE];

} fixed;

struct

{

u8      player_count;

u8      padding[1];

WDPu16LE player_bitmap;

WDPu16LE update_bitmap;

WDPPlayerDataFormat member[WDP_BEACON_VOLAT_PLAYER_MAX];

u8      option[WDP_BEACON_OPTION_SIZE];

} volat;

} /* unnamed */ ;

}

WDPBeaconFormat;

【説明】

| メンバ | 意味 |  |
| --- | --- | --- |
| attr | 分割ビーコンとしての属性情報です。 |  |
| checksum | 以降の後続データ102バイトのチェックサムをあらわす値です。 計算は一般にインターネットチェックサムと呼ばれる方法と同一です。 |  |
| argument | 後続データのサイズを表明するプレースホルダです。 fixedメンバおよびvolatメンバとの共用体です。 |  |
| fixed | attrメンバのtype値が0または1の場合のみ有効な情報です。 WDPSessionDataFixedFormat構造体が102バイト単位で分割された個々の断片データを保持し、以下のメンバを持ちます。 |  |
|  | メンバ | 意味 |
|  | index | 断片データのインデックス値です。 0からtotal-1の範囲を取ります。 |
|  | total | 分割された断片の総数です。 この値は実際にはattrメンバのtype値から一意に定まり、type値が0の場合は9で1の場合は4となります。 |
|  | length | 断片データのサイズです。 分割された終端の断片以外はすべて102バイトになります。 |
|  | buffer | 断片データです。 total個すべての断片データをindexの順に連結するとWDPSessionDataFixedFormat構造体のセッション情報になります。 |
| volat | attrメンバのtype値が2の場合のみ有効な情報です。 動的に更新される参加プレイヤー情報を保持し、以下のメンバを持ちます。 |  |
|  | メンバ | 意味 |
|  | player_count | 現在参加中のプレイヤー総数をあらわす1-16の値です。 親機自身は常にプレイヤーに含まれます。 |
|  | player_bitmap | 現在参加中のプレイヤーをあらわすビットマップ値です。 |
|  | update_bitmap | 前回の可変情報ストリームから今回の可変情報ストリームの間に更新されたプレイヤー情報の差分をあらわすビットマップ値です。 |
|  | member | 現在参加中のプレイヤー情報4個分をあらわす配列です。 aid値が0の要素の内容は無効です。 |
|  | option | ユーザ定義の任意のデータです。 親機側アプリケーション固有のルールで使用されます。 |

## WDPEntryRequestFormat

セッション参加要求コマンドの情報を表現するデータフォーマットです。
子機からのWDP_COMMAND_REQ_ENTRYコマンドで使用されます。

【定義】

typedef struct WDPEntryRequestFormat

{

WDPu32LE id1;

WDPPlayerDataFormat player;

WDPu16LE version;

u8      id2;

u8      padding[3];

}

WDPEntryRequestFormat;

【説明】

| メンバ | 意味 |
| --- | --- |
| id1 id2 | 参加を要求するセッションを示す一意なIDです。(前述参照) |
| player | 参加を要求する子機自身のプレイヤー情報です。 |
| version | バージョン番号を想定した値です。 通常1を指定します。この値の運用に関する取り決めは不明です。 |

## WDPSegmentTableFormat

個々のセグメント情報を表現するデータフォーマットです。
後述するWDPSegmentFormat構造体のメンバとして使用されます。

【定義】

typedef struct WDPSegmentTableFormat

{

WDPu32LE recv_addr;

WDPu32LE load_addr;

WDPu32LE length;

#if (WDP_BITFIELDS_ENDIAN == WDP_ENDIAN_LITTLE)

u8      target : 1;

u8      reserved1 : 7;

#else

u8      reserved1 : 7;

u8      target : 1;

#endif

u8      reserved2[3];

}

WDPSegmentTableFormat;

【説明】

| メンバ | 意味 |  |
| --- | --- | --- |
| recv_addr | 子機側がこのセグメントを一時的に退避すべき受信先メモリアドレスです。 IPLと同じメモリ配置で構成されるアプリケーションにのみ意味があります。 |  |
| load_addr | セグメントの配置アドレスです。 |  |
| length | セグメントのサイズです。 |  |
| target | セグメントの種別を示す値です。以下の値のいずれかになります。 |  |
|  | 値 | 種別 |
|  | 0 | ROMヘッダ情報かまたはARM9常駐セグメントを示します。 |
|  | 1 | ARM7常駐セグメントを示します。 |
| reserved1 reserved2 | 将来の拡張のための予約メンバです。 常に0を指定します。 |  |

## WDPSegmentFormat

ダウンロードプログラムのセグメント情報全体を表現するデータフォーマットです。
親機からのWDP_COMMAND_ACK_ENTRYコマンドで使用されます。

【定義】

typedef struct WDPSegmentFormat

{

WDPu32LE entry_arm9;

WDPu32LE entry_arm7;

u8      reserved[4];

WDPSegmentTableFormat table[WDP_SEGMENT_TYPE_MAX];

u8      auth_code[WDP_AUTHCODE_SIZE];

u8      user_param[WDP_USER_PARAM_SIZE];

}

WDPSegmentFormat;

【説明】

| メンバ | 意味 |  |
| --- | --- | --- |
| entry_arm9 | ARM9プロセッサの起動アドレスです。 IPLは再起動時、ROMヘッダ情報の内容ではなくこの値を採用します。 |  |
| entry_arm7 | ARM7プロセッサの起動アドレスです。 IPLは再起動時、ROMヘッダ情報の内容ではなくこの値を採用します。 |  |
| table | ダウンロードプログラムに配置すべき3個のセグメント情報の配列です。 各要素の内容は以下のとおりです。 |  |
|  | 要素 | 種別 |
|  | 0 | ROMヘッダ情報を示します。 |
|  | 1 | ARM9常駐セグメントの情報を示します。 |
|  | 2 | ARM7常駐セグメントを情報を示します。 |
| auth_code | ダウンロードプログラムに付与する署名コードです。 署名コードは弊社の専用サーバから発行いたします。 詳細は弊社技術担当窓口までお問い合わせください。 |  |
| user_param | ダウンロードプログラムの再起動後へ持ち越されるユーザ定義データです。 アプリケーション固有のルールで使用されます。 |  |
| reserved | 将来の拡張のための予約メンバです。 常に0を指定します。 |  |

## WDPPacketFormat

親子共通のMP通信パケットそのものを表現するデータフォーマットです。
MP通信で使用されます。

【定義】

typedef struct WDPPacketFormat

{

u8      command;

union

{

u8      argument[228];

struct

{

u8      index;

u8      buffer[6];

} req_entry;

struct

{

WDPSegmentFormat segment;

} ack_entry;

struct

{

WDPu16LE index;

WDPu16LE count;

} req_download;

struct

{

WDPu16LE id2;

WDPu16LE index;

u8      buffer[1];

} ack_download;

u8      for_compiler[228];

} /* unnamed */ ;

}

WDPPacketFormat;

【説明】

| メンバ | 意味 |  |
| --- | --- | --- |
| command | WDP_COMMAND_*で指定されるいずれかのコマンドIDです。 |  |
| argument | 後続データのサイズを表明するプレースホルダです。 req_entry,ack_entry,req_download,ack_downloadとの共用体です。 |  |
| req_entry | command値がWDP_COMMAND_REQ_ENTRYの場合のみ有効な情報です。 WDPEntryRequestFormat構造体が6バイト単位で分割された個々の断片データを保持し、以下のメンバを持ちます。 |  |
|  | メンバ | 意味 |
|  | index | 断片データのインデックス値です。 0から4の範囲を取ります。 |
|  | buffer | 断片データです。 5個すべての断片データをindexの順に連結するとWDPEntryRequestFormat構造体のセッション参加要求情報になります。 |
| ack_entry | command値がWDP_COMMAND_ACK_ENTRYの場合のみ有効な情報です。 以下のメンバを持ちます。 |  |
|  | メンバ | 意味 |
|  | segment | ダウンロードプログラムのセグメント情報です。 |
| req_download | command値がWDP_COMMAND_REQ_DOWNLOADの場合のみ有効な情報です。 以下のメンバを持ちます。 |  |
|  | メンバ | 意味 |
|  | index | 現在要求するセグメントパケットのインデックス値です。 親機側ではこの値を次回以降の応答処理の参考にします。 |
|  | count | 現在受信済みのセグメントパケット数です。 親機側ではこの値を子機側進捗状況の参考にすることができます。 |
| ack_download | command値がWDP_COMMAND_ACK_DOWNLOADの場合のみ有効な情報です。 以下のメンバを持ちます。 |  |
|  | メンバ | 意味 |
|  | id2 | セグメントパケットの分割元セッションを示すid2の値です。 子機群はこのメンバをもとに自身あての応答パケットを判断するため、id2が重複した複数のセッションを同一ロビー内で同時に生成することはできません。 |
|  | index | セグメントパケットのインデックス値です。 |
|  | buffer | セグメントパケットデータです。 セグメントパケットデータのサイズは動的に決定され、(親機最大送信サイズ-6)の値になります。 |

## WDPパケットコマンド

WDPPacketFormat構造体で使用されるcommandの値と後続引数の一覧を以下に示します。

| コマンド | 値 | 親 | 子 | 後続引数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … |
| WDP_COMMAND_MSG_IDLE | 0 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_MSG_HELLO | 1 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_MSG_REFUSE | 2 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_ACK_ENTRY | 3 | ○ |  | segment (WDPSegmentFormat) |  |  |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_ACK_DOWNLOAD | 4 | ○ |  | id2 |  | index |  |  |  | buffer[index][ ] |  |
| WDP_COMMAND_REQ_REBOOT | 5 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_MSG_MAXENTRY | 6 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_REQ_ENTRY | 7 |  | ○ | index | buffer[index][6] |  |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_MSG_STANDBY | 8 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_REQ_DOWNLOAD | 9 |  | ○ | index |  | count |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_MSG_COMPLETE | 10 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDP_COMMAND_ACK_REBOOT | 11 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |

図 3.11-8  WDPパケットコマンド一覧

# プロトコル仕様および制限事項

WDPライブラリにはいくつかの通信上の仕様、旧バージョンとの互換性による仕様、ならびにそれらから生じる使用上の制限が存在します。また、本体内蔵プログラムであるIPLダウンロードプログラム固有の実装に配慮した制限も存在します。本章では、これらの仕様および制限事項を記述します。

## 基本的な仕様

以下は、WDPライブラリのバージョンや特定の実装に依存しない基本的な仕様です。

### ダウンロードプログラムの配置可能領域

ダウンロードプログラムを構成する3個のセグメントに対する制限は、通常のカードブート用プログラムのものと全く同様で、以下の通りです。
実際のダウンロード処理にあたっては、各セグメントサイズを [親機MP最大送信サイズ-6] の単位で切り上げて連結したデータブロックを格納できる充分なメモリ領域を必要とします。

| セグメント | 最大サイズ | 配置範囲 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARM9常駐 | 2.5 MB | [02000000,022C0000) | compstatic使用時、最大サイズは圧縮状態を対象。 |
| ARM7常駐 | 256 kB | [02000000,02300000) [02300000,023FE000) [037F8000,0380F000) | compstatic使用時、最大サイズは圧縮状態を対象。 |
| ROM内登録情報 | 352 B | [027FFE00,027FFF60) | サイズ、配置先、ともに固定。 |

### セッション情報の一意性の保証

ロビーを保持する親機側アプリケーションは、セッション情報に含まれる各種のIDについて以下の条件を満たした値を正しく設定する必要があります。

・{ MACアドレス、 TGID、id1、id2 } の組でセッションの一意性を保証する必要があります。
具体的には、なるべく時間的に一意な値をTGIDに採用し、id1とid2をセッション生成ごとに一意にする必要があります。そうでない場合、親機側の本体がWDPライブラリやアプリケーション自体を再起動すると子機側アプリケーションで保持している古いセッション情報が新しいセッション情報と混同される症状が発生します。

・セッションの固定情報を変更する場合、serial を異なる値に更新する必要があります。
そうでない場合、セッションの固定情報の更新を子機側が認識せず再取得を実行しません。
※ただしこの用途に関してはIPLダウンロードプログラム側で検証されておらず、
  現在のWDPライブラリにも対応する機能は実装されておりません。

WDPライブラリの上位層であるMBライブラリでは、各メンバを以下のように使用しています。

| メンバ | 値 |
| --- | --- |
| id1 | 任意の4バイト値としてアプリケーションが自由に設定します。また、再起動後の子機がこの値を取得することができ、親機へ再接続するためのGGIDとして用いられます。 |
| id2 | 単に親機側で管理しているセッション情報配列のインデックスと同義です。 |
| serial | プログラム起動直後を0として、セッションを新規生成するたびに1増加します。 |

このため、以下のような制約が生じます。

・MB_RegisterFile関数とMB_UnregisterFile 関数を繰り返すとid2が容易に重複することに加え、id1の指定をアプリケーションに開放しているため、MB_UnregisterFile関数を1回でも呼び出した後はMB_RegisterFile 関数の呼び出しを使用することができません。

### ダウンロード要求コマンドのAID

子機から親機へWDP_COMMAND_REQ_ENTRYコマンドで送信されるWDPEntryRequestFormat構造体のplayer.aid は実際のAIDにかかわらず常に0です。WDPライブラリでは親機側が受信時にこれを加工してAIDを格納します。

## IPLダウンロードプログラムの制限

以下は、IPLダウンロードプログラムの実装に起因する事項です。

### 子機ダウンロードプログラム再起動アドレス

IPLダウンロードプログラムが再起動する際ARM9およびARM7プロセッサの再起動アドレスは、親機からのWDP_COMMAND_ACK_ENTRYコマンドで受信したWDPSegmentFormat構造体に含まれているentry_arm9、entry_arm7の値を常に参照します。
なお、これらの値は実際には、親機から別途受信しているROM内登録情報の値と常に同じです。

entry_arm9、entry_arm7に対する正当性判定は行われていないため、悪意ある親機から改竄されることによって、
IPLダウンロードプログラムを介して任意のプログラムを実行させることが可能です。

具体例を以下の手順に示します。

(1)書き込み可能なAGB FLASHカートリッジを用意して任意のDSプログラムを書き込み、
前もって子機本体のカートリッジスロットに挿入しておく。

(2)ARM7起動アドレスをカートリッジROM領域の先頭に指定する。
ARM9起動アドレスをWDPSegmentFormat 構造体のuser_paramメンバ格納先(0x023FE8C4)に指定する。

(3)WDPSegmentFormat構造体のuser_paramメンバには、上記(1)で用意した
ARM7プログラムと同期を取るための32 BYTE以内のコードを設定しておく。

(4)パケットキャプチャ等で取得した署名付きの正当なダウンロードプログラムを使用しつつ
上記設定でダウンロードプレイ親機を実行する。

### MP通信における送受信サイズの制限

WDPを使用するアプリケーションのMP通信には以下の制限が生じます。

(1) 親機の最小送信サイズは229 BYTE以上である必要があります。
これは、最大のコマンドパケットであるWDP_COMMAND_ACK_ENTRYのサイズが
コマンドID(1BYTE) + WDPSegmentFormat構造体(228BYTE)であることに起因します。
少なくともこのサイズは子機側でも受信可能である必要があります。

(2) 親機がWMParentParam構造体のchildMaxSizeに設定する送受信サイズは8BYTEである必要があります。
これはIPLダウンロードプログラム公開時のMBライブラリ不具合に起因します。

| (詳細) 子機最大送信サイズは親機が設定するWMParentParam構造体から取得され、IPLダウンロードプログラムはこの最大送信サイズの範囲内でコマンドパケットを生成します。WDPEntryRequestFormat構造体を複数のパケットに分割して送信する際、最大送信サイズをP、コマンドヘッダサイズをHとすると N = (sizeof(WDPEntryRequestFormat) + ((P - H) - 1)) / (P - H) として充分な分割数Nを求めることができますが、IPLダウンロードプログラムでは N = (sizeof(WDPEntryRequestFormat)) / (P - H) として計算しているため、サイズによっては終端の分割パケットが切り捨てられ含まれなくなります。 実際には常にsizeof(WDPEntryRequestFormat) = 30、 H = 2、として扱われるため終端の分割パケットが含まれるか否かは下表のとおり送信サイズPに依存します。 このように、正しく分割可能なパケットサイズは8、12、30 BYTEのみに限定されます。 またこの問題とは別に子機側では生成したパケット内容にかかわらず常に8BYTEしかMP送信していないという不具合も確認されており、これらから親機はchildMaxSizeメンバに8 BYTE以外を指定することができなくなっています。 送信サイズP | 分割数 N | 最大送信サイズ (P - H) * N | 生じる問題 |
| --- | --- | --- | --- |
| <= 4 |  |  | WDP_COMMAND_REQ_DOWNLOAD送信不可 |
| 6 | 7 | 28 | id2欠落 |
| 8 | 5 | 30 | (なし) |
| 10 | 3 | 24 | player.name,version,id2 欠落 |
| 12 | 3 | 30 | (なし) |
| 14 | 2 | 24 | player.name,version,id2 欠落 |
| 16 | 2 | 28 | id2欠落 |
| 18 | 1 | 16 | player.name,version,id2 欠落 |
| 20 | 1 | 18 | player.name,version,id2 欠落 |
| … |  |  |  |
| 28 | 1 | 26 | player.name,version,id2 欠落 |
| 30 | 1 | 28 | id2 欠落 |
| 32 | 1 | 30 | (なし) |
| >=34 | 0 | 0 | id1,player,version,id2 欠落 |

© 2006 Nintendo

任天堂株式会社の許諾を得ることなく、本書に記載されている内容の一部あるいは全部を無断で複製・複写・転写・頒布・貸与することを禁じます。